# Agencia Nacional de Seguridad Vial

# MODELO DE INFORME TÉCNICO REQUERIDO PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD VEHICULAR (CSV) DE TRAILERS“O1”

## Alcance:

Acoplados, remolques y trailers destinados al traslado de equipaje, pequeñas embarcaciones deportivas o elementos de recreación familiar, comprendidos en la categoría “O1”, remolcados por vehículos automotores de uso particular.

# DESCRIPCIÓN GENERAL:

Datos del comitente:

Nombre:	.........................................................................................................................................................................................

Apellido:	.........................................................................................................................................................................................

CUIT o DNI: ...................................................................................................................................................................................

Domicilio:	......................................................................................................................................................................................

Barrio ................................................................................... Localidad ....................................................... CP: ....................

Provincia:	.......................................................................................................................................................................................

Teléfono:	........................................................................................................................................................................................

e-mail:	..............................................................................................................................................................................................

Datos del trailer. Según información provista por el comitente: (* campo obligatorio)

Marca: ............................................................................... Modelo *: ......................................................................................

N° de Serie: ...................................................................... Fabricante *: ................................................................................

Año de fabricación *: ..................................................... Tipo *: ...........................................................................................

## Tipo de fabricación (artesanal o seriada) *: ……………………………………………………………………

Categoría: O1

DI-2025-26183847-APN-ANSV#MEC

# DEFINICIONES:

## Unidades sin LCM (licencia de configuración de modelo):

Trailers objeto del presente procedimiento.

## Peso máximo (peso bruto total):

peso del tráiler en vacío (tara) más su correspondiente carga. El mismo, por tratarse de la

categoría “O1” debe ser menor o igual a 750 Kgrs.

## Trailers (para categoría O1):

remolques con un solo eje central, de enganche rígido. El trailer para carga también se denomina batán.

# INFORME TÉCNICO:

## Descripción técnica de la unidad.

Especificar uno de los siguientes ejemplos:

-Batán caja de carga de madera (especificar sin tapa o con tapa y material de la tapa)

-Batán caja de carga metálica (especificar sin tapa o con tapa y material de la tapa)

-Batán caja de carga fibra de vidrio (especificar sin tapa o con tapa y material de la tapa)

-Trailer porta moto/motos.

-Trailer porta bicicleta/s.

-Trailer porta moto de agua.

-Trailer porta triciclo/s/cuatriciclo/s.

-Trailer porta gomón/semirrigido.

-Trailer porta equipaje familiar.

-Trailer playo (equipaje familiar).

-Trailer porta planeador

-Otros.

  - Dimensiones y pesos, a saber:

# DIMENSIONES:

El profesional firmante deberá adoptar las medidas necesarias para realizar mediciones del tráiler en cuestión.

Dimensión

Ancho

(no debe ser mayor que el ancho del vehículo tractor)

Alto

Largo

Medida (mm)

# PESOS:

El profesional firmante deberá adoptar las medidas necesarias para realizar el pesaje del tráiler vacío y con su carga correspondiente (peso bruto total)

Configuración de ejes

Tara

Peso bruto total

Central

DI-2025-26183847-APN-ANSV#MEC

Siempre se deberá consignar una de las siguientes leyendas:

-La unidad controlada NO presenta restricciones de dimensiones y pesos.

-La unidad controlada SI presenta restricciones de dimensiones y pesos. (especificar)

  - Cinco fotografías con las siguientes vistas: Las mismas deben ser adjuntas en el presente documento en un archivo anexo en formato jpg (tamaño sugerido: 1920 x 1080 pixeles. Las imágenes deben poder apreciarse con facilidad).

El tamaño sugerido puede ser aproximado.

-Vista trasera (donde se observe claramente sistema de luces, luces de patente, paragolpes, bandas perimetrales retrorreflectantes y los adhesivos de velocidad máxima).

-Vista	lateral	izquierda	ó	derecha	(donde	se	observe	claramente	bandas	perimetrales retrorreflectantes).

-Vista frontal (donde se observe claramente bandas perimetrales retrorreflectantes).

-Imagen donde se pueda apreciar claramente el dispositivo de enganche mecánico, cadenas y dispositivo de conexión eléctrica del trailer.

-Imagen donde se pueda apreciar claramente el dispositivo de enganche mecánico y el dispositivo de conexión eléctrica.

## Verificar que los sistemas de seguridad activa y pasiva (detallados en cuadro adjunto) cumplen con las reglamentaciones vigentes y se encuentran en condiciones operativas. En caso de detectarse falencias operativas y o reglamentarias, el propietario de la unidad deberá subsanar la falla y re-verificar el ítem en cuestión, a fin de emitir el informe técnico final “sin observaciones”.

NOTA: La presente evaluación solo será aceptada si todos los ítems fueron evaluados satisfactoriamente.

| Ítem a evaluar | Descripción | Satisface SI / NO |
| --- | --- | --- |
| Chasis | -Sus condiciones estructurales son aptas para el peso máximo (peso bruto total). |  |
|  | -El estado de conservación es adecuado. |  |
| Construcción | -Satisface las reglas del arte para la construcción (materiales aplicados, soldaduras, refuerzos, elementos sometidos a cargas puntuales, etc) |  |
|  | -Las dimensiones de la lanza permiten los desplazamientos y giros a que será sometido el tráiler. |  |
| Guardabarros | -Dispone de guardabarros. |  |
|  | -Satisface las reglas del arte. |  |
| Estabilidad (solo se evaluará si el profesional firmante lo considera | -Por cálculo o en forma práctica, se verifica que no se producirá el vuelco del tráiler con su carga máxima si este alcanza los 28° de inclinación respecto a la horizontal. Se debe verificar con la carga colocada/montada sobre el tráiler. (bicicletas, motocicleta/s, triciclo, |  |
| necesario) | cuatriciclo, moto de agua, gomón, semirrígidoD,Ie-2q0u2i1p-a2j 6e6s 5, e3 1t c3)0. AN debe |  |
|  | verificar con el trailer desenganchado del vehículo tractor. |  |

DI-2025-26183847-APN-ANSV#MEC

| Ítem a evaluar | Descripción | Satisface SI / NO |
| --- | --- | --- |
| Distribución de carga | -Transmite carga al vehículo tractor (carga vertical sobre el dispositivo de enganche mecánico). |  |
|  | -Por cálculo o forma práctica (mediante pesaje), se verifica la transmisión de carga al vehículo tractor. Este valor, no podrá ser mayor a un 10 % del Peso Bruto Total del trailer o responderá al valor especificado por el fabricante del vehículo tractor (si lo tuviere). |  |
| Sistema de Suspensión | -Se encuentra en correcto estado de conservación. |  |
|  | -Correcta fijación de abrazaderas de elásticos. |  |
|  | -Correcto estado de bujes / ojos de elásticos. |  |
|  | -Correcto estado de hojas de elásticos (no quebrados, no soldados) y correcta alineación. |  |
|  | -Correcta fijación de amortiguadores, sin pérdidas de líquido hidráulico. (si los tuviere) |  |
| Dispositivo de Enganche Mecánico (tráiler y vehículos particulares) | -El dispositivo de enganche mecánico (esfera-bocha, gancho, gancho pinzote, perno, etc), preferentemente con CHAS, es compatible con el peso máximo (peso bruto total) del tráiler. |  |
|  | -Su estado de conservación es adecuado. |  |
|  | -Está correctamente fijado a la lanza del tráiler. |  |
|  | -El dispositivo de enganche posee traba, seguro, o similar, para que no se desprenda de manera accidental. |  |
|  | -El dispositivo de enganche mecánico instalado en el vehículo tractor, debe cumplir, si las tuviere, las especificaciones de montaje establecidas por el fabricante de este último. |  |
|  | -Las cadenas de seguridad están fijadas a la lanza del tráiler. |  |
|  | -Las cadenas de seguridad permiten que sean “enganchadas” al soporte / chasis del vehículo tractor y poseen sistema de seguro, con traba adicional como grilletes, pernos, gancho o similar. |  |
|  | -Largo de cadena impide que el trailer caiga al suelo en caso de eventual fallo del dispositivo de enganche. |  |
|  | -El tipo y dimensiones de las cadenas de seguDriId-Da2Id0-22s01o2-2n56-2l6a651s833183407--AAPPNN--AAN adecuadas según las reglas del arte. | NSSVV##MMTERC |

| Ítem a evaluar | Descripción | Satisface SI / NO |
| --- | --- | --- |
| Pata de apoyo | -Dispone de pata de apoyo, retráctil y/o rebatible, ubicada en la parte delantera de la lanza. Variantes: pata de apoyo con rueda, rebatible, retráctil, telescópica, de accionamiento mecánico. |  |
| Llantas y neumáticos | -Son compatibles para el Peso Máximo (Peso Bruto Total). |  |
|  | -Se encuentran en correcto estado de conservación. |  |
|  | Posee rueda de auxilio (de mismas características que los rodados principales) con dispositivo de sujeción. |  |
| Conexión eléctrica entre unidad tractora y tráiler. Cableado. | -La conexión eléctrica (tomacorriente y ficha conectora) es de SIETE (7) pines. . |  |
|  | -El tomacorriente está debidamente sujeto al chasis/soporte del vehículo tractor. Posee tapa articulada protectora. |  |
|  | -La ficha conectora y su cable de unión se encuentran debidamente hermanados por medio de un dispositivo que evite esfuerzos de tracción sobre conectores eléctricos. |  |
|  | -El estado, aislación y fijación al chasis del cableado del sistema eléctrico es el adecuado. |  |
| Iluminación | -Satisfacen en cantidad, ubicación, encendido, apagado y colores establecidos en la reglamentación vigente. |  |
|  | -Las luces funcionan correctamente. |  |
|  | -La Intensidad Luminosa es la adecuada. |  |
| Señalización | -Las bandas perimetrales retrorreflectantes (posteriores, laterales y anteriores) son las reglamentarias. |  |
|  | -El adhesivo de velocidad máxima es el reglamentario (80 km/h) |  |
|  | -Los retrorreflectores traseros son los reglamentarios. (debe poseer retrorreflectores individuales) |  |
| Paragolpes | -Dispone de paragolpes. |  |
|  | -Es sólido y se encuentra en correcto estado de conservación. Nota: Para trailers náuticos se admite paragolpes extensibles y/o “quita y pon”. |  |
|  | -La altura de la sección transversal del paragolpes tiene un mínimo de 100 mm. |  |
|  | -La altura del paragolpes (distancia del piso al borde inferior) no debe ser mayor que 450 mm. |  |
| Pintura y protección anticorrosión | -Es adecuada (apreciación cualitativa) DDII--22002215--2266615833814370--AAPPNN--AAN | SSVV##MMTERC |

| Ítem a evaluar | Descripción | Satisface SI / NO |
| --- | --- | --- |
| Sistema de Freno | -En caso de presentar Sistema de Freno, el mismo debe ser |  |
| (solo en el caso que | ensayado y aprobado en su conjunto, como un Sistema de Freno |  |
| tráiler presente un | categoría O2, según lo establecido en el Anexo B “Especificaciones |  |
| sistema de freno, | Técnicas y Procesos de Ensayo” del Decreto Reglamentario Nro |  |
| pues no es un | 779/1995 actualizado. |  |
| requisito exigible |  |  |
| para la categoría |  |  |
| O1) |  |  |

e. Bloque de Firmas:

El Informe Técnico deberá:

-Ser suscripto por un director técnico de un taller RTO (TRT) de jurisdicción local bajo la órbita de la ANSV.

- O ser suscripto por un ingeniero con incumbencias correspondientes en la materia.

Deberá expresarse, con carácter de declaración jurada, lo siguiente:

-El tráiler categoría O1 cumple con las condiciones de seguridad activas y pasivas para poder circular por la vía pública.

- El vehículo tractor al cual se enganchará el trailer deberá tener la capacidad de arrastre adecuada para el peso bruto total de aquél.

- Este informe perderá validez cuando la unidad se modifique o difieran los datos precedentes.

FIRMA DEL COMITENTE	FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL

DI-2025-26183847-APN-ANSV#MEC

Página 6 de 6

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas Anexo Disposición

Número: DI-2025-26183847-APN-ANSV#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 13 de Marzo de 2025

Referencia: EX-2025-25957183-APN-DGA#ANSV ANEXO II

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by SCARPINELLI Pedro Date: 2025.03.13 12:50:08 ART

Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PEDRO SCARPINELLI

Director Ejecutivo

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE

Date: 2025.03.13 12:50:10 -03:00